ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, УСЛОВИ ИСПОРУКЕ

Партија 2 – Периферна рачунарска опрема

- Network attached storage system – 1 комад

- Процесор: AMD Ryzen™ Embedded V1500B, 4 језгра/8 нити, 2.2 GHz

- Меморија: 32 GB SO-DIMM DDR4 (2 x 16 GB)

- Flash меморија: 5GB (Dual boot OS заштита)

- Дискови: места за Hot swap дискове: 5 x 3.5“ + 4 x 2.5“

- Компатибилност дискова:

- 3.5“ лежиште: 3.5“ SATA HDD, 2.5“ SATA HDD, 2.5“ SATA SSD

- 2.5“ лежиште: 2.5“ SATA HDD, 2.5“ SATA SSD, 2.5“ U.2 NVMe PCIe Gen3 x4 SSD (2.5“ лежишта #1 и #2)

- Повезивање: LAN port: 2 x 2.5 Gigabit Ethernet Port (2.5G/1G/100M), 10 Gigabit Ethernet port: 1 x 10GBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M)

- Могућност за екстерно проширење:

- USB портови: 1 x Type-C USB 3.2 Gen 2 (10Gbps), 3 x Type-A USB 3.2 Gen 2

- LED индикатори: HDD 1-5, SSD 1-4, Power/Status, LAN, USB

- Напајање: 120 W, 182.65 × 224.6 × 224.1 mm

- SATA дискови за storage system – 5 комада

- Формат: 3.5''

- Капацитет: 12 TB

- Конктор: SATA 3

- Проток: 6 Gbps (600 MB/s)

- Кеш меморија: 256 MB

- Број обртаја: 7.200 rpm

- Латенција: 4.16 ms

- Стопа грешке: 1 u 10^15

- Циклуси учитавања/ишчитавања: 600.000

- Предвиђен за непрекидни рад (24x7)

- PCIe дискови за storage system – 4 комада

- Формат: PCIe Gen3 1x4

- Капацитет: 960GB

- Брзина читања: 2.400 MB/s

- Брзина писања: 850 MB/s

- Латенција при читању: 0,09 ms

- Латенција при писању: 0,025 ms

- Стопа грешке: <1 u 10^17

- Напредне карактеристике: Flex Capacity, AES 256-bit енкрипција, 256bit SED

- Пројектор – 3 комада

- Систем пројекције: DLP

- Нативе резолуција: 1920 x 1080 pix.

- Осветљење: 3.800 ANSI lumena

- Контраст: 20.000: 1

- Приказ боја: 30 bits (1.07 billion colors)

- Извор светла: лампа

- Животни век светлосног извора:

- Нормални режим: 5.500 сати

- Ецономиц режим: 7.000 сати

- Смарт Ецо режим: 10.000 сати

- Ламп саве режим: 15.000 сати

- Throw Ratio: 1.50 - 1.76

- Zoom Ratio: 1.2X

- Keystone Correction: 1D, вертикално ± 40 степени

- Offset пројекције: 107%

- Звучник: уграђени, 2W x 1

- Подржана резолуција: од VGA (640 x 480) до WUXGA (1920 x 1200)

- Хоризонтална фреквенција: 15К-102KHz

- Брзина вертикалног скенирања: 23-120Hz

- Димензије максимално: 340 x 110 x 250 mm

- Ниво буке (Нормал / Eco): 32 / 29 dBa

- Оперативна температура 0~40 степени (Celsius)ојектор

- Бежични оптички миш – 10 комада

- Тип: бежични оптички миш, ергономсли, за десну руку

- Повезивање: Wireless и Bluetooth

- Резолуција: мин. 16000 DPI, подесива

- Одзив: 1000 Hz / 1 ms

- Брзина праћења: 400 IPS

- Унрзање: 40 G

- Број тастера: мин. 10

- Četvorosmerni točkić (scroll) Da

- Pozadinsko osvetljenje Ne

- Конекција: USB nano пријемник

- Батерија: алкална АА

- Аутономија батерије: мин. 8 дана (Wireless), до 5 месеци (Bluetooth)

- Подржане верзије ОС: Lightspeed (wireless): Windows 7/8/10, MacOS 10.12+, ChromeOS, Android 3.2+ Bluetooth: Windows 8/10, MacOS 10.12+, ChromeOS, Android 5+

- Камера за аудио и видео конференцијске позиве у пакету са једним микрофоном –   1 комад

- Тип: Group video conferencing system, до 16 особа

- Основне карактеристике: пан распон 90 - 90°, брзина померања 70 °/s, угао искошења 90 - 50°

- PTZ контрола

- Видео: (HD)4K Ultra HD, дигитални зум 15x, подржани видео-режими 720p, 1080p, 1440p, максимални број слика у секунди 60 fps

- Аудио: поништавање одјека, опсег пријема микрофона 4.5 m

- Портови и интерфејси: HDMI x 4, USB 2.0 x 3, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ A x 3, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B x 2, Ethernet LAN (RJ-45) port x 3, DC улазни прикључак, аудио улаз

- Модули интерфејса: улазни HDMI port x 2, излазни HDMI port x 2

- Мрежа: Eternet LAN

- Камера: 3 x унапред одређенa подешавања камере

- Микрофон: осетљивост микрофона 27 dB, фреквенција микрофона 90 - 16000 Hz, Mute функција

- Обезбеђење: могућност закључавање каблом

- Садржај паковања: каблови за повезивање, (AUX,HDMI,LAN (RJ-45),USB), звучник, даљински управљач

- Модуларни микрофон компатибилан са конференцијским системом из ставке 6 –   9 комадa

- Фреквентни опсег: 90Hz – 16kHz

- Опсег хватања звука: 4.5m

- Четири омнидирекциона микрофона

- Микрофон преноси само глас, истовремено утишавајући позадинску буку и ехо

- Тастер са лед светлом показује да ли је микрофон мутиран

- Додатни пакет од два микрофона за проширење постојећег Logitech GROUP video конференцијског система – 1 комад

- Plug-and-play повезивање са звучником Logitech Group

- Дугме за искључивање звука

- Лед индикатор показује када је микрофон искључен, када је позив активан и када је Bluetooth бежично упаривање започело

- USB wireless адаптер ТИП 1– 2 комада

- Тип: USB бежични адаптер

- Повезивање: Wireless AC, Wireless AC Wave 2

- Основне карактеристике: Dual-Band, MU-MIMO

- Интерфејс: USB 3.0

- Брзина: 400 Mbps 2.4 GHz / 867 Mbps 5 GHz

- USB wireless адаптер ТИП 2– 48 комада

- Тип: USB бежични мини адаптер

- Повезивање: Wireless AC

- Стандарди: IEEE 802.11ac/a/n/g/b

- Мод: Ad-Hoc / Infrastructure Mode

- Сигурност: 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

- Основне карактеристике: Dual-Band, MU-MIMO

- Интерфејс: брзи USB 3.0

- Брзина: 400 Mbps 2.4 GHz / 867 Mbps 5 GHz

- Подршка за Windows 11/10

Напомене Наручиоца за Партију 2 (за све ставке):

    - Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да поседује овлашћење, односно потврду произвођача или овлашћеног представника произвођача у РС, и уз понуду доставити као што Наручилац захтева у следећем:

- да је Понуђач овлашћен за продају предметне опреме доказује се достављањем потврде или другог веродостојног документа, који је издат од произвођача или овлашћеног представника произвођача, из којег се може утврдити да је Понуђач овлашћен за продају предметне опреме.

Документ мора да гласи на име Привредног субјекта са датумом после датума објављивања јавне набавке. Документ може бити достављен на српском или енглеском језику, а Наручилац задржава право да од изабраног Привредног субјекта затражи превод на српски језик оверен од стране овлашћеног судског тумача.

    - Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да постоји овлашћени сервис за предметну опрему за територију РС, што се доказује достављањем списка овлашћених сервиса за територију РС.

    - Добављач се обавезује да уз понуду достави за добро које нуди одговарајућу техничку, каталошку или другу документацију и видно обележи захтеване техничке карактеристике из којих се недвосмислено може утврдити испуњавање захтеваних карактеристика. Наведене техничке карактеристике и захтеви у погледу квалитета представљају минималне техничке захтеве у погледу квалитета који морају бити испуњени - у супротном понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.

    - Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета Наручилац и изабрани Понуђач ће извршити квантитативно-квалитативну примопредају предметних добара одмах. О квантитативно-квалитативној примопредаји сачињава се записник у којем се констатује да ли је Понуђач извршио своју уговорну обавезу у погледу количине, врсте и квалитета предметних

добара. Записник потписују овлашћени представници уговорних страна. Наручилац и изабрани Понуђач записнички ће констатовати да ли су предметна добра испоручена у складу са уговором. У случају да се записнички констатује да су утврђени недостаци у количини и квалитету добара, Добављач мора исте доставити или заменити најкасније у року од 5 дана од дана састављања записника о рекламацији.

    - Начин, рок и место испоруке - франко магацин Наручиоца, Др Суботића бр. 5, Београд, у року не дужем од 10 дана од писане поруџбине овлашћеног лица Наручиоца. Истовремено са испоруком добара Добављач је дужан да Наручиоцу преда и потписан и оверен гарантни лист, техничку документацију и упутства за употребу добара.